# Ambiente di lavoro: MAGAZZINO

## Descrizione

Ambiente di lavoro, al piano interrato dove vengono stoccati i prodotti non deperibili e l’attrezzatura sportiva.

| Individuazione dei rischi | Misure adottate | Valutazione rischi residui | P | D | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischio incendio: all’interno del magazzino sono presenti materiali combustibili quali carta, plastica e legno. Tra le possibili sorgenti di innesco si individuano guasti elettrici o sovraccarichi che possono determinare l’ignizione delle guaine o scintille correlabili a cortocircuiti. | L’impianto elettrico è dotato di sistemi di sicurezza atti ad evitare sovraccarichi o, in caso di guasti e dispersioni, provvedono ad interrompere l’alimentazione. All’interno dei locali sono stati installati estintori portatili in modo da permettere ai lavoratori di poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza. L’esodo dai locali risulta altresì agevole in quanto il magazzino è dotato di vie di esodo in numero, larghezza e lunghezza idonee rispetto alla tipologia di rischio e affollamento previsto. | Sebbene il rischio non possa essere del tutto escluso, la tipologia di attività svolta non presenta specifici pericoli di incendio. L’informazione dei lavoratori, oltre al costante controllo delle condizioni di sicurezza nei locali (es. percorribilità delle vie di esodo), dell’impianto elettrico e dei sistemi di estinzione è misura utile alla ulteriore riduzione del rischio. | 2 | 3 | 6 |
| Scivolamenti: rischio possibile in caso di versamento a terra di materiale liquido, quali bevande ecc. | Il pavimento del magazzino è in materiale con caratteristiche antiscivolamento. La consumazione di bevande, è prevista solo nell’area a tal scopo individuata, in modo da prevenire il versamento a terra di liquidi in aree di transito. I lavoratori vengono informati della necessità di provvedere, in caso di versamento a terra di materiale liquido, di intervenire tempestivamente per la sua rimozione, se questa non fosse possibile immediatamente, l'area deve essere indicata posizionando i cartelli segnalatori previsti. | Non si può escludere la possibilità che si verifichino eventi di questo tipo. Tuttavia, la tipologia di pavimento presente, fa sì che il rischio stesso sia da considerarsi contenuto. In via generale, eventuali incidenti non dovrebbero avere conseguenze particolarmente gravi. | 2 | 2 | 4 |
| Urti: contro arredi, strutture e materiali presenti all’interno dell’ambiente di lavoro. Tale evento è possibile, in particolare, durante il trasporto a mano di materiale. | All'interno dell'area magazzino sono state individuate corsie per il transito in sicurezza. Tutto il materiale viene stoccato sui ripiani degli scaffali posizionati ad una distanza di almeno 90 cm. l'uno dall'altro per permettere di muoversi in maniera sicura. Eventuali ostacoli non eliminabili, vengono segnalati apponendo strisce a bande gialle e nere. | Incidenti di questo tipo si possono verificare in caso di disattenzione da parte dei lavoratori nel transitare all’interno dei locali portando del materiale. In caso di incidente, difficilmente si possono avere conseguenze significative tali da poter determinare un’assenza dal lavoro. | 2 | 1 | 2 |
| Cadute a livello: possibili per contatto accidentale con materiale impropriamente abbandonato a terra (pedane, film plastico ecc.). Non si escludono cadute anche per presenza di ostacoli quali ad esempio gradini. Inoltre, incidenti di questo tipo possono verificarsi per il passaggio a terra di prolunghe, in particolare, durante le operazioni di pulizia con aspirapolvere. | All'interno dell'area magazzino sono stati installati scaffali metallici in numero sufficiente a poter sistemare correttamente il materiale da depositare all'interno. Lo stoccaggio dei materiali viene regolamentato da istruzioni interne che non permettono lo stoccaggio al di fuori dei piani degli scaffali, tranne che al fondo delle corsie, dove non provocano intralcio al passaggio e all'evacuazione. Eventuali ostacoli vengono delimitati, se temporanei, oppure segnalati in maniera permanente con strisce gialle e rosse. | Nonostante le misure adottate e le regole impartite, non si può escludere che a terra vengano lasciati oggetti che possano provocare intralcio e inciampamento. Tale situazione è più probabile in occasione delle operazioni di scarico del materiale consegnato e, in particolare, nei periodi di maggiore afflusso di materiale. | 2 | 2 | 4 |
| Elettrocuzioni: la presenza di impianto elettrico e di attrezzature alimentate elettricamente non permette di escludere la possibilità di contatti diretti o indiretti con punti in tensione. | Tutti i punti in tensione dell’impianto elettrico sono stati resi inaccessibili per mezzo di protezioni fisse (schermi, guaine e canaline). Inoltre, i conduttori vengono fatti passare all’interno dei pavimenti, delle pareti o delle controsoffittature. E’ stato installato impianto di messa a terra in modo da prevenire il rischio di contatti indiretti. La presenza di interruttore differenziale, risulta essere misura idonea alla riduzione dei danni correlabili a contatti accidentali con punti in tensione. | In considerazione delle misure adottate, si può escludere la possibilità di contatti accidentali con punti in tensione, a meno di rimozione delle protezioni ai conduttori, o in caso di manomissioni dei sistemi di sicurezza, tra cui l’impianto di messa a terra e l’interruttore differenziale. Informare i lavoratori dei rischi correlabili alla presenza di impianto elettrico è da ritenere misura utile alla riduzione del rischio, così come la predisposizione di procedure e registro dei controlli da effettuare periodicamente al fine di evidenziare eventuali anomalie. | 1 | 3 | 3 |
| Schiacciamenti: eventi di questo tipo possono verificarsi per caduta di materiale a terra. Quest'ultimo evento è legato alla caduta di materiale dagli scaffali se questo è mal posizionato, oppure per rovesciamento di pile di materiale. | All'interno del magazzino sono stati installati scaffali con ripiani aventi superficie e portata sufficiente a reggere il materiale stoccato. | Il rischio non può essere del tutto escluso ma le caratteristiche dei prodotti stoccati, delle modalità di stoccaggio e delle cautele prese, permette di contenere efficacemente il rischio. | 2 | 2 | 4 |
| Comfort microclimatico: durante i periodi estivi e invernali, non si possono escludere condizioni microclimatiche, che possono compromettere il comfort dei lavoratori rispetto alla specifica attività svolta. | Il rischio può ritenersi contenuto, considerando il limitato tempo di permanenza nel locale. |  | 2 | 1 | 2 |

## DPI

| Scarpe | Calzature con puntale rinforzato e con suola in gomma con profilo antiscivolo |
| --- | --- |
| Guanti | Guanti antitaglio |