# ATTREZZATURA: SCALA PORTATILE DOPPIA

La scala portatile è una scala che può essere trasportata ed installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici. È una scala stabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno, permettendo la salita, a seconda della tipologia, da un lato oppure da entrambi. L’utilizzo delle scale è ammesso solo quando per la brevità o la particolarità del lavoro è ritenuta la soluzione migliore.

## DESCRIZIONE

| Individuazione dei rischi | Misure adottate | Valutazione rischi residui |
| --- | --- | --- |
| Schiacciamento mani e arti: Durante l'apertura o la chiusura della scala sono possibili schiacciamenti di arti | Trasportare la scala sempre in modalità chiusa. | il rischio è da ritenersi contenuto. |
| Urti, colpi e compressioni: Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nell'area di lavoro. | Il lavoratore è formato all'utilizzo corretto della scala. | Il rischio è da considerarsi minino a meno di comportamenti scorretti da parte del lavoratore. |
| Caduta dall’alto: durante le operazioni o lo stazionamento sui gradini, non si può escludere la possibilità di cadute provocate, per lo più, da errori nell’utilizzo. | I gradini delle scale doppie presentano pedata orizzontale in modo che il piede possa avere un’adeguata superficie di appoggio. Alla base dei montanti delle scale sono presenti dispositivi antiscivolo in gomma in modo da ridurre il rischio di scivolamenti della scala durante l’utilizzo. I montanti sui due tronchi, di salita e di supporto sono collegati a due a due da un dispositivo che impedisca l’apertura delle scale oltre una certa distanza. Sul tronco di supporto sono presenti tratti orizzontali in modo da aumentare la resistenza del tronco stesso. | Il rischio di cadute è da ritenersi correlabile principalmente ad errori da parte del lavoratore stesso. I danni che si possono generare sono ridotti in considerazione dell’altezza da cui vengono eseguite le operazioni. |

## DPI

Nessun DPI ritenuto necessario